ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам перевозок грузов

автомобильным транспортом

Предельно допустимые массы транспортных средств

| Вид транспортного средства | Значение (тонн) |
| --- | --- |
| Автомобиль |  |
| двухосный | 18 |
| трехосный | 25 |
| четырехосный | 32 |
| Автопоезд |  |
| трехосный | 28 |
| четырехосный | 36 |
| пятиосный и более | 40 |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом

Предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств

| Расстояние между сближенными осями (метров) | Значение предельно допустимой осевой нагрузки |  |
| --- | --- | --- |
|  | кН/тс* | кН/тс** |
| Свыше 2 | 100/10 | 115/11,5 |
| От 1,65 до 2 (включительно) | 90/9 | 105/10,5 |
| От 1,35 до 1,65 (включительно) | 80/8 | 90/9 |
| От 1 до 1,35 (включительно) | 70/7 | 80/8 |
| До 1 | 60/6 | 70/7 |

___________________

* Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 
100 кН/10 тс.

** Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 
115 кН/11,5 тс.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом

Предельно допустимые габариты

транспортных средств

Длина

| Одиночное транспортное средство | - 12 метров |
| --- | --- |
| Прицеп | - 12 метров |
| Автопоезд | - 20 метров |

Ширина

| Все транспортные средства | - 2,55 метра |
| --- | --- |
| Изотермические кузова транспортных средств | - 2,6 метра |

Высота

| Все транспортные средства | - 4 метра |
| --- | --- |

Примечание. 	Предельно допустимые габариты транспортных средств, указанные в настоящем приложении, включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая контейнеры.

____________